Приложение № 6

Техническое задание

(Описание объекта закупки)

«Капитальный ремонт детской спортивной площадки»

Требования предъявляемые Подрядчику

| 1. | Безопасность | Подрядчик несет ответственность за организацию безопасного производства работ на территории объекта переданного Подрядчику Заказчиком, во временное владение (по акту) в соответствии с СНиП 12-03-2002 г., СНиП 12-03-2001 и Постановлением Минтруда от 24.10.2002 г. №73. Подрядчик обязуется выполнить все мероприятия по промышленной безопасности и охране труда. При проведении работ в местах складирования, бытовых помещениях (необходимых для производства работ), местах складирования временного размещения инструментов и оборудования обеспечить соблюдение норм безопасности – оградить инвентарными защитно-охранными ограждениями в соответствии с требованиями СНиП 3.01.01-85 и СП 48.13330.2011 в актуализированной редакции, а также в соответствии ГОСТ 23407-78: «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия», высотой не менее 2м для недопущения проникновения детей и иных посторонних, в соответствии с п. 2.2.2. технических требований ГОСТ 23407-78. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Критерии допуска на СМР | Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить Заказчику в соответствии с требованиями СНиП 3.01.01-85: 1. Квалифицированный персонал рабочих специальностей для выполнения СМР: штатное расписание предприятия, документы об образовании, квалификационное удостоверение о соответствии квалификации работников выполняемым работам. в котором указывается ФИО, занимаемая должность, № удостоверений работников, которых планируется задействовать для выполнения работ - скан-копии удостоверений предоставляется Заказчику). 2. Правовая основа деятельности Подрядчика, свидетельствующая о статусе организации по отношению к требованиям действующего законодательства Российской Федерации, должна подтверждаться наличием у него следующих документов (данные документы предоставляются Заказчику до начала производства работ): - решения о создании организации; - устава организации; - свидетельства о внесении организации в Единый государственный реестр юридических лиц; - свидетельства о постановке организации на учет в налоговом органе. Копия действующей выписки из реестра членов саморегулируемой организации, выданная по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 № 58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации». 3. В течение 2-х (двух) рабочих дней, следующих за датой вступления контракта в силу, Подрядчик назначает полномочного сотрудника/работника - Представителя Подрядчика на Объекте, а также уведомляет Заказчика о назначенных Представителях, осуществляющих контроль за производством Работ на Объекте, с предоставлением Заказчику письменного уведомления об этом (приказ, положение или иной документ). 4. Квалифицированные кадры инженерно-технических специальностей для выполнения СМР (требования аналогичны работникам). 5. Подрядчик предоставляет документы подтверждающие проверку знаний рабочих и специалистов норм и правил безопасности с оформлением соответствующих протоколов, удостоверений на допуск к работам по следующим направлениям: - работа с грузоподъемными механизмами (при использовании); - охрана труда и техники безопасности; - пожарная безопасность; - электробезопасность; - высотные работы. 6. Подрядчик должен иметь разрешения Федеральной службы по экологическому, технологическому надзору на применение технических устройств, в том числе иностранного производства, используемых при производстве строительно-монтажных работ на строительных объектах в соответствии с «Положением о порядке выдачи разрешений на применение технических устройств на строительных объектах». Данные документы предоставляются Закачку до начала производства работ. 7. В организации должны быть документально установлены (и соблюдаться) требования к осуществлению погрузочно-разгрузочных работ, включающие: - графические схемы строповки; - правила безопасного осуществления погрузочно-разгрузочных работ; - правила осуществления погрузочно-разгрузочных работ, предотвращающих повреждение строительных конструкций, материалов, изделий и оборудования. 8. Стропальщики должны быть аттестованы в установленном порядке. Все работники, осуществляющие погрузочно-разгрузочные работы, должны иметь рабочие инструкции. 9. Подрядчик, в рамках Цены контракта, обязан до начала выполнения Работ, предоставить Заказчику на согласование разработанный в соответствии с Рабочей документацией и действующей НТД Проект производства работ (при необходимости: проект совмещенных работ, технологические карты, другую монтажно-технологическую документацию по всем видам производимых Работ), а в случае выявления замечаний к ППР, устранить их в сроки, указанные Заказчиком, и повторно предоставить Заказчику откорректированный ППР. При разработке ППР необходимо руководствоваться требованиями нормативно-технической документации: - СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»; - РД 34.03-2004 «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»; - ПОТ ЭЭ 2014 приказ Мин. труда и соц. защиты РФ от 24.07.2013 N 328н; - СП 48.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - ППР РФ 12 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; - ФНП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»; -ПОТ РМ -007-98 «Межотраслевые правила по охране труда при погрузо-разгрузочных работах и размещении грузов»; -Приказ №642н Минтруда России от 17.09.2014 «Правила по охране труда при погрузочно разгрузочных работах и размещении грузов»; - Приказ № 155н от 28 марта 2014 г. об утверждении «Правил по охране труда при работе на высоте»; - Приказ № 1101н от 23.11.2014 об утверждении «Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ»; - СП 53-101-98 «Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций». |  |
| 3. | Требования к организации работ | 1. Необходимо обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ, ТУ, техникой безопасности противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами. 2. Подрядчик обязан разработать и предоставить в соответствии с требованиями СНиП 3.01.01-85 Проект производства работ ППР, ППРк, технологические схемы, и график производства работ до начала производства работ. 3. Запрещается осуществление строительно-монтажных работ без утвержденных проекта организации строительства и проекта производства работ. Не допускаются отступления от решений проектов организации строительства и проектов производства работ. 4. В соответствии с требованиями СНиП 3.01.01-85 п.1.14. На каждом объекте строительства надлежит: - составлять акты освидетельствования скрытых работ, промежуточной приемки ответственных конструкций; освидетельствование скрытых работ и составление акта в случаях, когда последующие работы должны начинаться после перерыва, следует производить непосредственно перед производством последующих работ. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ во всех случаях. 5. Оформлять другую производственную документацию, предусмотренную другими строительными нормами и правилами, и исполнительную документацию - комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в работ этим чертежам сделанным лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ. |  |
| 4. | Требования к ресурсам | 1. Подрядчик должен определять перечень и технологические характеристики строительной техники, технологического оборудования и инструментов, необходимых для производства работ на конкретном объекте строительства. 2. Условия хранения и обращения с материалами в процессе производства работ (на складе, на площадке строительства, в процессе монтажа). 3. В организации должны быть документально установлены (и соблюдаться) требования к хранению строительных конструкций, материалов, изделий и оборудования на складе, включающие: - схемы складирования; - правила складирования, исключающие возможность повреждения строительных конструкций, материалов, изделий и оборудования; - порядок обращения со строительными конструкциями, материалами, изделиями и оборудованием в случае выявления нарушений установленных условий хранения и ухудшения их характеристик в процессе хранения. 4. В ППР должны содержаться требования к условиям хранения и обращения со строительными конструкциями, материалами, изделиями и оборудованием на площадке строительства, включающие: - схемы складирования; - правила обращения, исключающие возможность повреждения строительных конструкций, материалов, изделий и оборудования в процессе складирования на площадке строительства и монтажа; - мероприятия, предпринимаемые для предотвращения повреждения строительных конструкций, материалов, изделий и оборудования под воздействием окружающей среды; - ответственность за соответствующее хранение и обращение; - порядок действий, предпринимаемых в отношении строительных конструкций, материалов, изделий и оборудования, поврежденных в процессе хранения на площадке и в процессе проведения работ. Применимые строительные конструкции, детали изделия и пр. должны соответствовать ГОСТам, стандартам, иметь сертификаты соответствия, которые должны быть предоставлены Заказчику до начала работ. 5. Все поставляемые материалы для производства работ предъявляются уполномоченному представителю Заказчика, для входного контроля, с внесением записи в журнал входного контроля. 6. Обязательной аттестации подлежат следующие производственные технологии: - сварочные технологии при изготовлении, монтаже. Сварочные работы выполняются только работником, прошедшим специализированное обучение, имеющим аттестационное удостоверение по категории допуска: «Строительные конструкции». Данные документы обязательны к предъявлению до начала работ и предоставлены в исполнительной документации. - другие технологии, результат выполнения которых можно проверить только с применением методов разрушающего контроля. 7. Необходимый уровень квалификации специалистов входного контроля (прохождение обучения в специализированных обучающих центрах, аттестации, внутренние обучения) должен быть установлен в документированных процедурах (технологических картах), регламентирующих проведение входного контроля. Документальные подтверждения наличия у специалистов необходимой квалификации (оригиналы или заверенные копии удостоверений, протоколов аттестации) должны находиться на объекте строительства. Специалисты Подрядчика, осуществляющие визуальный и измерительный входной контроль на объекте строительства должны быть аттестованы в соответствии с Правилами аттестации персонала в области неразрушающего контроля. 8. Подрядчик должен обеспечить доставку материалов в таре и упаковке, которая способна обеспечить, при условии надлежащего обращения с грузом, сохранность материалов во время транспортировки и хранения. Подрядчик за свой счет погашает все убытки, возникшие от порчи, повреждения или поломки конструкций и материалов вследствие их ненадлежащей или некачественной упаковки. 9. Подрядчик обязан обеспечить наличие на поставляемые для строительства материалы документов, удостоверяющих их качество (сертификаты, технические паспорта и т.д.). Оригиналы данных документов до начала производства Работ, выполняемых с использованием этих конструкций и материалов, должны быть предоставлены Генподрядчику с сопроводительным письмом. 10. Подрядчик обязан поставлять материалы на Строительную площадку с обязательным проведением Входного контроля. Входной контроль осуществляется в соответствии с действующими инструкциями о входном контроле материалов. |  |
| 5. | Порядок приемки | Сдача-приемка фактически выполненных видов и объемов Работ производится с обязательным составлением Подрядчиком и оформлением Сторонами соответствующих документов (перечисленных ниже): - специальные журналы работ; - «Акт о приемке выполненных работ» (форма КС-2) в 2 (двух) экземплярах; - «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» (форма КС-3) в 2 (двух) экземплярах; - «Журнал учета выполненных работ» (форма КС-6а); - Реестр актов о приемке выполненных работ; - Комплект Исполнительной документации на выполненный объем Работ в 2 (двух) экземплярах. - Иные документы необходимые для исполнительной документации. Работы должны быть выполнены в объеме и сроки, предусмотренные контрактом. Исполнительная документация должна быть сдана Заказчику, в течении 5 рабочих дней после завершения работ. Формы КС-2 не могут быть подписаны без предоставления исполнительной документации. |  |
| 6. | Срок выполнения работ | В течении 21-ти дня со дня заключения контракта. |  |
| 7. | Квалификационные требования к участникам закупки | Указаны в Приложении №1 к Техническому заданию |  |
| 8. | Гарантии качества | Не менее 36 (месяцев) с момента подписания акта о приемке выполненных работ. |  |

Требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики объекта закупки

Оборудование должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования».

Каждое изделие сопровождается техническим паспортом, с указанием - предназначения, заводского номера, правил безопасной эксплуатации и монтажные схемы.

| № п/п | Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки |  | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | УКАЗАТЬ НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДМЕТА КОНТРАКТА |  |  |
| 1.1 | Бесшовное травмобезопасное покрытие «Комфорт-универсал» или эквивалент | Материалы, допускаемые в состав покрытия: каучуковая крошка измельченная (цвет по согласованию с заказчиком); полиуретановое связующее (полиуретановый преполимер); целевые наполнители Характеристики покрытия должны быть не хуже указанных ниже: Фракция наполнителя в диапазоне менее 1 ÷ 5 Соотношение связующее/наполнитель по весу: не менее 8:35 и не более 10:38 Соотношение примесей целевых наполнителя разных составов должно быть не более: 1:3 Необходимая толщина покрытия не менее 10 мм Покрытие должно наноситься на предварительно огрунтованное полиуретановой грунтовкой основание Плотность покрытия должна быть более 900 кг\м3 Водопроницаемость: проницаемая Ударопоглощение: не менее 45% Удароустойчивость: выше 8 Н·м Деформации: не более 3 Остаточная деформация: не более 0,5 мм Отскок мяча: не менее 90% Коэффициент скольжения: 0,4 ÷ 0,6 Покрытие допускает механическую уборку и намораживание льда В результате укладки должно получится: бесшовное/монолитное водопроницаемое покрытие Резиновое покрытие должно соответствовать следующим характеристикам: - быть стойким к воздействию агрессивных сред: растворам солей и щелочей; - быть морозоустойчивым, т.е. после циклов оттаивания и замораживания не должно быть трещин, изломов, расслаивания, разрушений, выкрашивания составляющего и связующего материала; - быть теплостойким. - быть цветоустойчивым - устойчиво к ультрафиолетовому излучению; - обеспечивать ударопоглощающие свойства в течение всего срока эксплуатации в соответствии с ГОСТ Р ЕН 1177-2013. Не допускается укладка резинового покрытия при отрицательных температурах воздуха и атмосферных осадках. | Более 298квм. |
|  | Крошка каучуковая гранулированная «Гранулос» или эквивалент | Фракция в диапазоне: от 1 мм до 4 мм Содержание каучука, не менее: 30% Относительное удлинение при разрыве, не менее: 400% Предел прочности на разрыв, более: 3 МПа Наличие механических примесей (камней, песка и прочего): не допускается Фактическое значение индекс токсичности должен соответствовать с требованиям СанПин должен находится в диапазоне: 30÷150 % |  |
|  | Резина измельченная | Фракция в диапазоне: от 1 мм до 4 мм Массовая доля остатков волокон, не более: 3% Остаточная влажность, менее: 1,5% Массовая доля частиц черных металлов, не более: 0,02% Массовая доля резиновых частиц других фракция, не более: 15% Наличие механических примесей (камней, песка и прочего): не допускается |  |
|  | Полиуретановое связующее «Хантсман» или аналог | Состав: полиуретановый преполимер Содержание нелетучих веществ должно быть не менее: 100% Адгезионная прочность, не менее: 1,5 Н/мм2 Класс острой токсичности по ГОСТ 32644-2014, мг/кг класса опасности: 1,2,3,4 Индекс токсичности должен соответствовать с требованиям СанПин должен находится в диапазоне менее 30÷150 % Время отверждения должно быть не более: 24 ч (при +20 0C и относительной влажности воздуха 70%) Цвет должен быть: прозрачный с желтым оттенком |  |
|  | Пигменты сухие красного цвета | Внешний вид должен быть: порошкообразный материал красно-коричневого цвета Красящая способность: не менее 95% и не более 105% Массовая доля Fe2O3, не менее: 95% Влажность, не более: 1% pH водного раствора: не менее 3,5 и не более 7 Остаток на сите, не более: 0,1% |  |
|  | Пигменты сухие зеленого цвета | Внешний вид должен быть: порошок зеленого цвета Красящая способность: не менее 95% и не более 105% Массовая доля Cr2O3, не менее: 99% pH водного раствора: не менее 6 и не более 8 Массовая доля влаги, не более: 0,1% Укрывистость г\м2, не более: 12% Остаток на сите, не более: 0,1% |  |
| 1.4 | Стойка баскетбольная со щитом и сеткой | Представляет собой сборную конструкцию, состоящую из: опорных ферм-стоек, фермы выноса, щита, кольца и сетки. Опорные фермы-стойки: Несущие стойки представляют собой две симметричные металлоконструкции. Опорой является профильная труба сечением не менее 100х50 мм. Связанные между собой не менее чем в двух местах поперечинами из профиля сечение не менее 50х25 мм. Ферма вынос: Должна представлять собой металлоконструкцию из профильных труб: вынос - сечением не менее 60х40 мм, упоры – сечение не менее 60х40 мм, конструкция рамы для фиксации баскетбольного щита – сечением не менее 50х25 мм и уголка не менее 25х25 мм. Расстояние от конструкции рамы до ближнего края стойки-фермы должно быть не менее 1200 мм. Конструкция фермы выноса должна быть неразрывно связана с опорной стойкой-фермой при помощи сварки. Щит баскетбольный размером длина не менее 1800 мм и не более 1830 мм, высота не менее 1050 мм и не более 1070 мм; Щит должен представлять собой сварную металлоконструкцию из профильных труб и уголка. Лицевая стороны щита должна быть закрыта ламинированной влагостойкой фанерой толщиной не менее 12 мм. Ферма окрашена порошковой краской в цвет по согласованию с заказчиком. На щите, должна быть предусмотрена разметка, согласно общепринятых правил международной баскетбольной ассоциации. Кольцо: Металлическая конструкция. Диаметр кольца должен быть – не менее 450 мм и не более 457 мм. Кольцо и его крепление к щиту окрашены порошковой краской красного цвета. Сетка –плетеная капроновая специальная сетка для баскетбольных колец. В целом, по окончании сборки конструкции, высота кольца над уровнем игрового поля должна составлять не менее 3020 мм и не более 3060 мм. Верхние торцы несущих стоек должны быть закрыты пластиковыми заглушками. Все металлические элементы конструкции должны быть окрашены порошковой краской в цвет по согласованию с заказчиком. Конструкция бетонируется на глубину не менее 1050 мм, бетоном марки не ниже М200. | 2 шт. |